| Item # | Reference Designator, RefDes | Manufacturer part name/ code/number or Value | Type/class | Description | Part code (from catalogue or RO supplier webpage | Manufactu-rer | Quantity in the project | Min. quantity (supplier) | Price / part (Lei) & Minimum quantity | Total price (Lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Referinţă comp. în SCM, nume PCB | Nume /cod/ Număr/valoare comp. în SCM | Tip / Clasă | Descriere | Cod comp. (din catalog sau din pag. WEB a distrib. din RO) | Producător | Cantitate în proiect | Cantitate minima la distribuitor | Preț / comp. (Lei) | Preț total (Lei) |
| 1 | CN1 | 15EDGK-3.81-02P-14-00A(H) | Conector regletă de conexiuni deconectabilă | Conector: regletă de conexiuni deconectabilă; mufă; mamă; 7A | 15EDGK3.81-02P | DEGSON ELECTRONICS | 1 | 1 | 1.673 | 1.637 |
| 2 | CN2 | 15EDGK-3.81-02P-14-00A(H) | Conector regletă de conexiuni deconectabilă | Conector: regletă de conexiuni deconectabilă; mufă; mamă; 7A | 15EDGK3.81-02P | DEGSON ELECTRONICS | 1 | 1 | 1.673 | 1.637 |
| 3 | C1 | EWH1HM100D11X25T | Condensator electrolitic | # Condensator: electrolitic; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm; Raster: 2,5mm | CE-10/50PHT-TAS | AISHI | 1 | 25 | 0.2276 | 5,69 |
| 4 | C2 | K104K15X7RF5TH5 | Condensator ceramic | Condensator: ceramic; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 5mm | K104K15X7RF5TH5 | VISHAY | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |
| 5 | D1,D2,D3,D4,D5 | L-53SYDK | LED | LED; galbenă; 5mm; 600÷1000mcd; 60°; Parte frontală: convex | L-53SYDK | KINGBRIGHT ELECTRONIC | 5 | 1 | 2.710 | 13.55 |
| 6 | D6,D7,D8,D8,D10 | L-793ID | LED | LED; roşie; 8mm; 40÷150mcd; 60°; Parte frontală: convex; 2÷2,5VDC | L-793ID | KINGBRIGHT ELECTRONIC | 5 | 1 | 1.790 | 8.95 |
| 7 | J1 | JUMPER-2.0/BL | Conector şiruri pini | Conector: şiruri pini; jumper; 2mm; 1x2; Versiune: deschis | JUMPER-2.0/BL | NINIGI | 1 | 20 | 0.3550 | 7.1 |
| 8 | R1 | CFR-25JT-52-1K | Rezistor carbon | Rezistor: carbon; 1kΩ; 250mW; ±5%; 250V; Ø2,4x6,3mm; axial | CFR-25JT-52-1K | YAGEO | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | R2 | MF0207FTE-1K2 | Rezistor metal film | Rezistor: metal film; THT; 1,2kΩ; 0,6W; ±1%; 350V; Ø0,55x28mm; axial | MF0207FTE-1K2 | YAGEO | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | U1 |  | Circuit integrat | Tip produs Circuit integrat Nivel dificultate Mediu |  | SuperElektronika | 1 | 1 | 17,93 | 17,93 |
| 11 | ZD1 | 1N5347B | Diodă Zener | Diodă: Zener; 5W; 10V; Ammo Pack; DO201; o singură diodă; 1N53xxB | 1N5347B-DIO | DIOTEC SEMICONDUCTOR | 1 | 1 | 2.150 | 2.150 |
| 12 | SOCKET | DS1065-03-2*9S8BV | Conector şiruri pini | Conector: şiruri pini; soclu; mamă; PIN: 18; THT; drept; 1A; 1,27mm | DS1065-03-2X9S8BV | CONNFLY | 1 | 1 | 3.790 | 3.790 |

TOTAL: 60,826 Lei

LINK-URI COMPONENTE:

CN1: https://www.optimusdigital.ro/ro/voltmetre-de-panou/2941-voltmetru-de-panou-verde-45-30-v.html?search_query=Voltmetru&results=24

CN1+CN2: https://www.tme.eu/ro/details/15edgk3.81-02p/reglete-de-conexiuni-deconectabile/degson-electronics/15edgk-3-81-02p-14-00a-h/

C1: https://www.tme.eu/ro/details/ce-10_50pht-tas/condensatoare-electrolitice-tht/aishi/ewh1hm100d11x25t/

C2: https://www.tme.eu/ro/details/k104k15x7rf5th5/condensatoare-mlcc-tht/vishay/

D1,D2,D3,D4,D5: https://www.tme.eu/ro/details/l-53sydk/led-uri-tht-rotunde/kingbright-electronic/

D6,D7,D8,D8,D10: https://www.tme.eu/ro/details/l-793id/led-uri-tht-rotunde/kingbright-electronic/

J1: https://www.tme.eu/ro/details/jumper-2.0_bl/pini-cu-benzi-si-soclu/ninigi/

R1: https://www.tme.eu/ro/details/cfr-25jt-52-1k/rezistente-tht/yageo/

R2: https://www.tme.eu/ro/details/mf0207fte-1k2/rezistente-tht/yageo/mf0207fte52-1k2/

U1: https://robazar.ro/lm3914n/?utm_campaign=2Performant&utm_source=dced5ee58&utm_medium=CPS&2pau=dced5ee58&2ptt=Product&2ptu=0xXjGVtE_bhx&2prp=x3W-PNBfQiXZL151ZaOSD4BUefosxDYPh9NDeo9nhQUsqD7ITQSfMqgjIE3olZhFYAnIZ1NfeUraE-CPlXPPJqpKIhIyISJkiHB7yBAxuohAgon8wl6zCJq6EpEKjNeTeQ9BhAeOV71VfxINmJwqAhoMl-cLTo57vMTTtXmCuyL8K76xotDmuaTp---vCfOdl3Cd74ouWfIcgCgrU-IhlhqZeSV7rDuK0jytVNJPhUOEEFIM1aIZ3v0cHcjdN9__bEGLF1aBYdUJcSj3CIlHng&2pdlst=

SAU EMAG: https://www.emag.ro/circuit-integrat-driver-led-lm3914-dip18-fv-k366-l/pd/D345NRMBM/

ZD1: https://www.tme.eu/ro/details/1n5347b-dio/diode-zener-tht/diotec-semiconductor/1n5347b/

SOCKET: https://www.tme.eu/ro/details/ds1065-03-2x9s8bv/pini-cu-benzi-si-soclu/connfly/ds1065-03-2-9s8bv/